超声波换能器：LHQ400-2

技术参数

| 型号 | LHQ400-2 |
| --- | --- |
| 中心谐振频率（kHz） | 400KHZ±4% |
| 频带宽度 | 30kHz |
| 灵敏度 发射：18 Vp-p；周期：50；接收距离：10cm | ＞-74dB |
| 检测距离 | 0.05—0.3米 |
| 盲区 | ＜0.05米 |
| 发射波束角（-3dB全开角） | 7±2° |
| 静电电容 | 180PF±20% |
| 最小并联阻抗 | 600Ω±30% |
| 最大工作电压 脉冲波（占空比2%） | ＜300V |
| 工作温度 | -20～70℃ |
| 防护等级 | IP65 |
| 外壳材料 | 铝合金 |

以上测试均在25℃环境下进行。

频率-总阻曲线

频率-相位角曲线