超声传感器

超声波位移传感器                                         UM1000-18GM-AI

| 技术参数 |  |
| --- | --- |
| 一般规格 |  |
| 检测距离 100…1000mm |  |
| 调整范围 100…1000mm |  |
| 盲区 0…100mm |  |
| 标准检测板 100mm×100mm |  |
| 换能器频率 About 200 kHz |  |
| 响应时间 About 65ms |  |
| 指示/工作方式 |  |
| LED 蓝 常亮：设定范围检测到目标 闪烁：设定编程 |  |
| LED红 |  |
| 电器规格 |  |
| 工作电压 UB 10…30VDC,纹波10%ss |  |
| 空载电流 I0 ≤15mA |  |
| 输出 |  |
| 输出类型 一路4-20mA输出（可设置20-4mA） |  |
| 分辨率 0.11mm 在最大量程范围 |  |
| 特性曲线偏差 ±1% 满量程 |  |
| 重复精度 ±0.1% 满量程 |  |
| 负载阻抗 >1k Ohm |  |
| 温度影响 ±1.5% 最终值 |  |
| 符合标准 符合标准 EN 60947-5-2:2007 环境条件 |  |
| 环境温度 -25…70℃ |  |
| 存储温度 -40…85℃ |  |
| 机械规格 |  |
| 防护等级 IP67 |  |
| 连接类型 Connector M12x1,4-PIN | 1 BN=BROWN 2 WH=WHITE 3 BU=BLUE 4 BK=BLACK V1 Connector |
| 材料 外壳 黄铜镀镍，塑料部件PBT(聚丁烯) |  |
| 换能器 环氧树脂/空心玻璃球混合物/聚氨基甲酸酯泡沫塑料; |  |
| 重量 60g |  |

开关点设置

超声波传感器输出一个模拟量。对应的两个边界点A1，A2可设置，将TEACH-IN输入端连接- UB时设置A1点，连接+UB时设置A2点。

可设置下列三种不同的输出模式

- 上升模式；

- 下降模式；

- 零线模式；

注：边界点只能在传感器接通电源后5分钟内设置，5分钟后开关点不被修改.如要修改开关点,用户只能在电源重启后设定开关点值。

| 上升模式 A1<A2 -将目标物放在近边界点 -把TEACH-IN输出端连接- UB设置A1点 -将标目物放在远边界点 -把TEACH-IN输入端连接+ UB设置A2点 |  |
| --- | --- |
| 下降模式A2<A1 -将目标物放在近边界点 -把TEACH-IN输出端连接+ UB设置A2点 -将标目物放在远边界点 -把TEACH-IN输入端连接- UB设置A1点 |  |
| 物体存在检测模式 -用手遮挡传感器或者移开传感器检测范围内的所有物体 -把TEACH-IN输出端连接- UB设置A1点 -把TEACH-IN输入端连接+UB设置A2点 |  |
| 出厂设置 A1=盲区,A2=最大量程 工作模式：上升模式 LED显示. 运行状态; 红色LED; 黄色LED. 开关点设置: 检测到目标 未检测到目标 目标不确定(TEACH-IN设置无效); 暗 闪 亮; 闪 暗 暗. 正常工作模式; 暗; 开关状态. 出错; 亮; 维持先前状态. 安装条件 如果接近开关安装于环境温度可能低于0℃的现场时,就必须作保护措施. 在使用钢螺母将接近开关直接安装在一个通孔的情况下,接近开关必须被固定在安装螺纹的中央. |  |